https://youtu.be/SyYSuakjyDQ     - link  vídeo aula 01

https://youtu.be/eMNhAvlR-ic        - link vídeo aula 02

1) Um conjunto massa mola tem uma mola de rigidez 20 N/mm e uma massa de 250 kg.

O conjunto é solto a partir de uma deformação de 100 mm. Represente num gráfico:

- A posição em função do tempo

- A velocidade em função do tempo

- A energia potencial em função do tempo

- A energia cinética em função do tempo

- A energia mecânica em função do tempo

Para tanto, antes, será necessário calcular: a frequência angular () e o período (T)

Fórmulas:

ω=km

ω=2∙πT→T=2∙πω

x(t)=x0∙cos⁡(ω∙t)

vt=dxdt=-ω∙x0∙sen⁡(ω∙t)

Ut=k∙x22=k∙x022∙cos2⁡(ω∙t)

Kt=m∙v22=k∙x022∙sen2⁡(ω∙t)

Et=Kt+Ut=k∙x022